ARDUINO CODE

#include <Servo.h>

Servo baseServo;

Servo shoulderServo;

Servo elbowServo;

Servo gripperServo;

void setup() {

Serial.begin(9600);

baseServo.attach(3);

shoulderServo.attach(5);

elbowServo.attach(6);

gripperServo.attach(9);

}

void loop() {

if (Serial.available() > 0) {

String command = Serial.readStringUntil('\n');

int separator1 = command.indexOf(',');

int separator2 = command.indexOf(',', separator1 + 1);

int separator3 = command.indexOf(',', separator2 + 1);

int base = command.substring(0, separator1).toInt();

int shoulder = command.substring(separator1 + 1, separator2).toInt();

int elbow = command.substring(separator2 + 1, separator3).toInt();

int gripper = command.substring(separator3 + 1).toInt();

baseServo.write(base);

shoulderServo.write(shoulder);

elbowServo.write(elbow);

gripperServo.write(gripper);

}

}

PYTHON CODE

import cv2

import serial

import time

# Initialize serial

arduino = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1)

time.sleep(2)  # Wait for Arduino to initialize

# Start video capture

cap = cv2.VideoCapture(0)

def get_servo_angles(x, y, frame_width, frame_height):

# Map x,y to servo angles (0-180)

base_angle = int((x / frame_width) * 180)

shoulder_angle = int((y / frame_height) * 180)

elbow_angle = 90  # Keep constant for simplicity

gripper_angle = 90  # Keep constant

return base_angle, shoulder_angle, elbow_angle, gripper_angle

while True:

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# Convert to HSV

hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

# Define red color range

lower_red = (0, 120, 70)

upper_red = (10, 255, 255)

mask1 = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)

lower_red = (170, 120, 70)

upper_red = (180, 255, 255)

mask2 = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)

mask = mask1 + mask2

# Find contours

contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

if contours:

# Get largest contour

c = max(contours, key=cv2.contourArea)

x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)

cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)

# Map to servo angles

base, shoulder, elbow, gripper = get_servo_angles(x + w//2, y + h//2, frame.shape[1], frame.shape[0])

# Send to Arduino

command = f"{base},{shoulder},{elbow},{gripper}\n"

arduino.write(command.encode())

cv2.imshow("Frame", frame)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

arduino.close()